LAPORAN PROGRES MINGGUAN

FINAL PROJECT SISTEM TERTANAM

Disusun oleh:

Iqbal Muchlis 	5024201073

Dosen Pembimbing:

Eko Pramunanto, S.T., M.T.

FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS

TEKNIK KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2023

- PENJELASAN TUGAS

Rancanglah sistem untuk menampilkan jam, kalender, suhu dan alarm dengan karakter pada dot matrix LED 8 x 32 (4 buah matrix LED 8x8), dengan input keyboard USB. Suhu diukur dengan menggunakan sensor suhu analog (seperti LM35 atau yang sejenisnya).

Spesifikasi fitur:

a. mode	: run, set jam, set tanggal, set alarm.

b. select set	: jam, menit, detik / tgl, bln, thn,

c. 3 waktu alarm dengan text (wajib) + buzzer (optional nilai plus):

- alarm 1: Display NRP

- alarm 2: Display NRP + Nama

- alarm 3: Display text yang diinputkan

Waktu aktif untuk alarm 1, 2 dan 3 bisa diset dengan tanggal, jam, menit dan durasinya dalam detik.

d. Tampilan:

- Kecerahan diatur sesuai kecerahan lingkungan dengan sensor cahaya.

- Jam, menit, detik

- Pada setiap detik ke 10 dan 40 tampilkan tgl-bln-thn selama 3 detik

- Pada setiap detik ke 13 dan 43 tampilkan suhu dengan keterangan ͦ C (derajad Celcius)

- Pada saat waktu tepat sama dengan waktu seting alarm tampilkan text alarm sesuai durasi setingnya.

- Kecepatan geser tampilan text panjang (running text) adalah 0.5 detik per kolom matrix LED.

- Sebagai tambahan nilai : tampilan berkedip saat berada pada mode seting (input dari keyboard).

Output:

- 8x32 dot matrix LED

- ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang saya pakai untuk final project ini adalah:

- Arduino UNO

- Button

- MAX7219 LED Dot Matrix Module 4-IN-1 32x8

- LM35 (analog temperature sensor)

- Real time clock (DS3231)

- LDR (Light Sensor Module)

- Breadboard

- PCB

- Kabel

- Male to female untuk dot matrix

- Male to male untuk selain dot matrix

*detail berapa banyak kabel/button/dll akan saya keluarkan pada laporan terakhir.

- RANGKAIAN SEMENTARA

Berikut merupakan rangkaian semetara pada breadboard yang telah saya rancang:

Detail rangkaian:

- Dot matrix

- VCC disambungkan pada 5v di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- DIN disambungkan pada pin 11 di arduino

- CS disambungkan pada pin 10 di arduino

- CLK disambungkan pada pin 13 di arduino

- RTC

- VCC disambungkan pada 5v di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- SDA disambungkan pada A4 di arduino

- SCL disambungkan pada A5 di arduino

- LM35

- 4-20V disambungkan pada 5v di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- OUT disambungkan pada A0 di arduino

- PROGRESS

- Diagram blok:

- Dengan menggunakan library:

- MD_MAX72XX (https://github.com/MajicDesigns/MD_MAX72XX)

- untuk mengatur display dot matrix

- kemungkinan akan saya hapus karena bisa digunakan dengan MD_Parola saja

- MD_Parola (https://github.com/MajicDesigns/MD_Parola)

- untuk mengatur, memunculkan tampilan, scrolling text, dll pada display dot matrix

- Streaming (https://github.com/janelia-arduino/Streaming)

- sehingga dapat melakukan cout << variable << endl seperti pada c++

- dilakukan dengan cara Serial << variable << endl

- TimeLib (https://github.com/PaulStoffregen/Time)

- untuk mendapatkan time

- DS3232RTC (https://github.com/JChristensen/DS3232RTC)

- untuk mengatur real time clock

- LM35 (https://github.com/wilmouths/LM35)

- untuk mengatur sensor temperature agar lebih mudah

- Hasil:

- dapat menyalakan display dot matrix

- dapat mengatur brightness dot matrix

- dapat menampilkan text/angka pada display dot_matrix

- dapat melakukan scrolling text

- dapat melakukan set kalender dan jam dengan keyboard

- dapat menampilkan real time untuk:

- jam

- kalender

- suhu

- Code:

// TODO:

// - check if temp is accurate or not

// - make alarm

// - implement light sensor to check brightness

// - if can fix high memory usage

//  - problem is at library itself "MD_Parola P = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);" causes like 70% memory usage

// //- display clock, calendar properly

// //- make text scroll

// dot matrix

#include <MD_Parola.h> // https://github.com/MajicDesigns/MD_Parola

// #include <MD_MAX72xx.h> // https://github.com/MajicDesigns/MD_MAX72XX)

#include <SPI.h>

#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW

#define MAX_DEVICES 4

#define CLK_PIN 13

#define DATA_PIN 11

#define CS_PIN 10

MD_Parola P = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);

// real time clock

#include <Streaming.h>  // https://github.com/janelia-arduino/Streaming

#include <TimeLib.h>    // https://github.com/PaulStoffregen/Time

#include <DS3232RTC.h>  // https://github.com/JChristensen/DS3232RTC

DS3232RTC myRTC;

// temp sensor

#include <LM35.h> // https://github.com/wilmouths/LM35

LM35 lm35(A0);

// for snprintf

char buffer[60];

void setup() {

Serial.begin(115200);

myRTC.begin();

P.begin();

// setSyncProvider() causes the Time library to synchronize with the

// external RTC by calling RTC.get() every five minutes by default.

setSyncProvider(myRTC.get);

Serial << F("RTC Sync");

if (timeStatus() != timeSet) Serial << F(" FAIL!");

Serial << endl;

P.displayClear();

}

void loop() {

P.setIntensity(0);

// change time_t (uint32_t) to uint16_t if need to free more memory

static time_t tLast;

time_t t;

tmElements_t tm;

// check for input to set the RTC, minimum length is 12, i.e. yy,m,d,h,m,s

if (Serial.available() >= 12) {

// note that the tmElements_t Year member is an offset from 1970,

// but the RTC wants the last two digits of the calendar year.

// use the convenience macros from the Time Library to do the conversions.

int y = Serial.parseInt();

if (y >= 100 && y < 1000)

Serial << F("Error: Year must be two digits or four digits!") << endl;

else {

if (y >= 1000)

tm.Year = CalendarYrToTm(y);

else  // (y < 100)

tm.Year = y2kYearToTm(y);

tm.Month = Serial.parseInt();

tm.Day = Serial.parseInt();

tm.Hour = Serial.parseInt();

tm.Minute = Serial.parseInt();

tm.Second = Serial.parseInt();

t = makeTime(tm);

myRTC.set(t);  // use the time_t value to ensure correct weekday is set

setTime(t);

Serial << F("RTC set to: ");

printDateTime(t);

// sprintf(buffer, "%d %s %d %d:%d:%d", day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)), hour(t), minute(t), second(t));

// P.displayText(buffer, PA_CENTER, 25, 25, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);

// P.displayReset();

Serial << endl;

// dump any extraneous input

while (Serial.available() > 0) Serial.read();

}

}

t = now();

// sprintf(buffer, "%d.%d.%d > %d %s %d", hour(t), minute(t), second(t), day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)));

if (t != tLast) {

tLast = t;

// prints calendar and clock

printDateTime(t);

// // prints celcius

// uint8_t c = myRTC.temperature() / 4.;

// Serial << c << F(" C  ");

// from LM35 (celcius)

// int celcius = analogRead(LM_35);

// int displayCelcius = celcius * (5.0/1023.0) * 100;

// Serial << displayCelcius << F(" C");

// displays to dot matrix

// snprintf(buffer, sizeof(buffer), "Iqbal Muchlis 5024201073 -> %d.%d.%d >> %d %s %d >> %d C", hour(t), minute(t), second(t), day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)), displayCelcius);

Serial << lm35.getTemp(CELCIUS) << " " << myRTC.temperature() / 4.0;

int celciusTemp = lm35.getTemp(CELCIUS);

snprintf(buffer, sizeof(buffer), "Iqbal Muchlis 5024201073 -> %d C >> %d.%d.%d >> %d %s %d", celciusTemp, hour(t), minute(t), second(t), day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)));

// snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%d C", celciusTemp);

// float voltage = analogRead(LM_35) * (5.0 / 1023.0);

// float celcius = (voltage - 0.5) * 100.0;

// Serial << celcius << F(" C");

// snprintf(buffer, sizeof(buffer), "Iqbal Muchlis 5024201073 -> %d.%d.%d >> %d %s %d >> %0.2f C", hour(t), minute(t), second(t), day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)), celcius);

// THIS FLOAT BELOW IS EATING TOO MUCH MEMORY DONT USE IT

// (this was once a frightening float) uint8_t c = myRTC.temperature() / 4.;

// (this was once a frightening float) uint8_t f = c * 9. / 5. + 32.;

// Serial << F("  ") << c << F(" C  ") << f << F(" F");

Serial << endl;

}

// sprintf(buffer, "%d %s %d %d:%d:%d", day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)), hour(t), minute(t), second(t));

if (P.displayAnimate()) {

P.displayText(buffer, PA_CENTER, 25, 25, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);

P.displayReset();

}

}

// print date and time to Serial

void printDateTime(time_t t) {

printDate(t);

Serial << ' ';

printTime(t);

// sprintf(buffer, "%d %s %d %d:%d:%d", day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)), hour(t), minute(t), second(t));

// 23,05,09,16,53,10

// sprintf(buffer, "%d.%d.%d > %d %s %d", hour(t), minute(t), second(t), day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)));

// sprintf(buffer, "%d %s %d", day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)));

// if (P.displayAnimate()) {

//   P.displayText(buffer, PA_CENTER, 0, 0, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);

//   P.displayReset();

// }

}

// print time to Serial

void printTime(time_t t) {

printI00(hour(t), ':');

printI00(minute(t), ':');

printI00(second(t), ' ');

}

// print date to Serial

void printDate(time_t t) {

printI00(day(t), 0);

Serial << "-" << monthShortStr(month(t)) << "-" << _DEC(year(t));

}

// Print to serial an integer in "00" format (with leading zero),

// followed by a delimiter character.

// Input value assumed to be between 0 and 99.

void printI00(int val, char delim) {

if (val < 10) Serial << '0';

Serial << _DEC(val);

if (delim > 0) Serial << delim;

return;

}

- Hasil display

dibawah ini merupakan scrolling text dari variable buffer yang berisi:

“Iqbal Muchlis 5024201073 -> *suhu* >> *clock* >> *calendar*”

- KESIMPULAN

Dengan selesainya implementasi:

- input keyboard untuk setting jam dan kalender (pada example dalam library RTC yang saya temukan saya dapat langsung melakukan setting serial input keyboard terhadap jam dan kalender)

- kalender

- jam

- suhu

- scrolling text

Saya bisa fokus untuk melanjutkan impelementasi terhadap:

- pembuatan alarm, bisa menggunakan library dari RTC

- input keyboard untuk alarm

- sensor cahaya yang mengatur brightness

- spesifikasi fitur sesuai dengan penjelasan tugas (mode/select set/tampilan yang sesuai)

- improve memory usage karena sekarang code saya memakai 92% storage space