LAPORAN PROGRES MINGGUAN

FINAL PROJECT SISTEM TERTANAM

Disusun oleh:

Iqbal Muchlis 	5024201073

Dosen Pembimbing:

Eko Pramunanto, S.T., M.T.

FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS

TEKNIK KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2023

- PENJELASAN TUGAS

Rancanglah sistem untuk menampilkan jam, kalender, suhu dan alarm dengan karakter pada dot matrix LED 8 x 32 (4 buah matrix LED 8x8), dengan input keyboard USB. Suhu diukur dengan menggunakan sensor suhu analog (seperti LM35 atau yang sejenisnya).

Spesifikasi fitur:

a. mode	: run, set jam, set tanggal, set alarm.

b. select set	: jam, menit, detik / tgl, bln, thn,

c. 3 waktu alarm dengan text (wajib) + buzzer (optional nilai plus):

- alarm 1: Display NRP

- alarm 2: Display NRP + Nama

- alarm 3: Display text yang diinputkan

Waktu aktif untuk alarm 1, 2 dan 3 bisa diset dengan tanggal, jam, menit dan durasinya dalam detik.

d. Tampilan:

- Kecerahan diatur sesuai kecerahan lingkungan dengan sensor cahaya.

- Jam, menit, detik

- Pada setiap detik ke 10 dan 40 tampilkan tgl-bln-thn selama 3 detik

- Pada setiap detik ke 13 dan 43 tampilkan suhu dengan keterangan ͦ C (derajad Celcius)

- Pada saat waktu tepat sama dengan waktu seting alarm tampilkan text alarm sesuai durasi setingnya.

- Kecepatan geser tampilan text panjang (running text) adalah 0.5 detik per kolom matrix LED.

- Sebagai tambahan nilai : tampilan berkedip saat berada pada mode seting (input dari keyboard).

Output:

- 8x32 dot matrix LED

- ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang saya pakai untuk final project ini adalah:

- Arduino UNO

- Button

- MAX7219 LED Dot Matrix Module 4-IN-1 32x8

- LM35 (analog temperature sensor)

- Real time clock (DS3231)

- LDR (Light Sensor Module)

- Breadboard

- PCB

- Kabel

- Male to female untuk dot matrix

- Male to male untuk selain dot matrix

*detail berapa banyak kabel/button/dll akan saya keluarkan pada laporan terakhir.

- RANGKAIAN SEMENTARA

Berikut merupakan rangkaian semetara pada breadboard yang telah saya rancang:

Detail rangkaian:

- Dot matrix

- VCC disambungkan pada 5v di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- DIN disambungkan pada pin 11 di arduino

- CS disambungkan pada pin 10 di arduino

- CLK disambungkan pada pin 13 di arduino

- RTC

- VCC disambungkan pada 5v di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- SDA disambungkan pada A4 di arduino

- SCL disambungkan pada A5 di arduino

- LM35

- 4-20V disambungkan pada 5v di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- OUT disambungkan pada A0 di arduino

- PROGRESS

- Dengan menggunakan library:

- MD_MAX72XX (https://github.com/MajicDesigns/MD_MAX72XX)

- untuk mengatur display dot matrix

- kemungkinan akan saya hapus karena bisa digunakan dengan MD_Parola saja

- MD_Parola (https://github.com/MajicDesigns/MD_Parola)

- untuk mengatur, memunculkan tampilan, scrolling text, dll pada display dot matrix

- Streaming (https://github.com/janelia-arduino/Streaming)

- sehingga dapat melakukan cout << variable << endl seperti pada c++

- dilakukan dengan cara Serial << variable << endl

- TimeLib (https://github.com/PaulStoffregen/Time)

- untuk mendapatkan time

- DS3232RTC (https://github.com/JChristensen/DS3232RTC)

- untuk mengatur real time clock

- LM35 (https://github.com/wilmouths/LM35)

- untuk mengatur sensor temperature agar lebih mudah

- Hasil:

- dapat menyalakan display dot matrix

- dapat mengatur brightness dot matrix

- dapat menampilkan text/angka pada display dot_matrix

- dapat melakukan scrolling text

- dapat menampilkan real time untuk:

- jam

- kalender

- suhu

- Code:

// TODO:

// - check if temp is accurate or not

// - make alarm

// - implement light sensor to check brightness

// - if can fix high memory usage

//  - problem is at library itself "MD_Parola P = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);" causes like 70% memory usage

// //- display clock, calendar properly

// //- make text scroll

// dot matrix

#include <MD_Parola.h> // https://github.com/MajicDesigns/MD_Parola

// #include <MD_MAX72xx.h> // https://github.com/MajicDesigns/MD_MAX72XX)

#include <SPI.h>

#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW

#define MAX_DEVICES 4

#define CLK_PIN 13

#define DATA_PIN 11

#define CS_PIN 10

MD_Parola P = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);

// real time clock

#include <Streaming.h>  // https://github.com/janelia-arduino/Streaming

#include <TimeLib.h>    // https://github.com/PaulStoffregen/Time

#include <DS3232RTC.h>  // https://github.com/JChristensen/DS3232RTC

DS3232RTC myRTC;

// temp sensor

#include <LM35.h> // https://github.com/wilmouths/LM35

LM35 lm35(A0);

// for snprintf

char buffer[60];

void setup() {

Serial.begin(115200);

myRTC.begin();

P.begin();

// setSyncProvider() causes the Time library to synchronize with the

// external RTC by calling RTC.get() every five minutes by default.

setSyncProvider(myRTC.get);

Serial << F("RTC Sync");

if (timeStatus() != timeSet) Serial << F(" FAIL!");

Serial << endl;

P.displayClear();

}

void loop() {

P.setIntensity(0);

// change time_t (uint32_t) to uint16_t if need to free more memory

static time_t tLast;

time_t t;

tmElements_t tm;

// check for input to set the RTC, minimum length is 12, i.e. yy,m,d,h,m,s

if (Serial.available() >= 12) {

// note that the tmElements_t Year member is an offset from 1970,

// but the RTC wants the last two digits of the calendar year.

// use the convenience macros from the Time Library to do the conversions.

int y = Serial.parseInt();

if (y >= 100 && y < 1000)

Serial << F("Error: Year must be two digits or four digits!") << endl;

else {

if (y >= 1000)

tm.Year = CalendarYrToTm(y);

else  // (y < 100)

tm.Year = y2kYearToTm(y);

tm.Month = Serial.parseInt();

tm.Day = Serial.parseInt();

tm.Hour = Serial.parseInt();

tm.Minute = Serial.parseInt();

tm.Second = Serial.parseInt();

t = makeTime(tm);

myRTC.set(t);  // use the time_t value to ensure correct weekday is set

setTime(t);

Serial << F("RTC set to: ");

printDateTime(t);

// sprintf(buffer, "%d %s %d %d:%d:%d", day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)), hour(t), minute(t), second(t));

// P.displayText(buffer, PA_CENTER, 25, 25, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);

// P.displayReset();

Serial << endl;

// dump any extraneous input

while (Serial.available() > 0) Serial.read();

}

}

t = now();

// sprintf(buffer, "%d.%d.%d > %d %s %d", hour(t), minute(t), second(t), day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)));

if (t != tLast) {

tLast = t;

// prints calendar and clock

printDateTime(t);

// // prints celcius

// uint8_t c = myRTC.temperature() / 4.;

// Serial << c << F(" C  ");

// from LM35 (celcius)

// int celcius = analogRead(LM_35);

// int displayCelcius = celcius * (5.0/1023.0) * 100;

// Serial << displayCelcius << F(" C");

// displays to dot matrix

// snprintf(buffer, sizeof(buffer), "Iqbal Muchlis 5024201073 -> %d.%d.%d >> %d %s %d >> %d C", hour(t), minute(t), second(t), day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)), displayCelcius);

Serial << lm35.getTemp(CELCIUS) << " " << myRTC.temperature() / 4.0;

int celciusTemp = lm35.getTemp(CELCIUS);

snprintf(buffer, sizeof(buffer), "Iqbal Muchlis 5024201073 -> %d C >> %d.%d.%d >> %d %s %d", celciusTemp, hour(t), minute(t), second(t), day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)));

// snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%d C", celciusTemp);

// float voltage = analogRead(LM_35) * (5.0 / 1023.0);

// float celcius = (voltage - 0.5) * 100.0;

// Serial << celcius << F(" C");

// snprintf(buffer, sizeof(buffer), "Iqbal Muchlis 5024201073 -> %d.%d.%d >> %d %s %d >> %0.2f C", hour(t), minute(t), second(t), day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)), celcius);

// THIS FLOAT BELOW IS EATING TOO MUCH MEMORY DONT DO IT

// (this was once a frightening float) uint8_t c = myRTC.temperature() / 4.;

// (this was once a frightening float) uint8_t f = c * 9. / 5. + 32.;

// Serial << F("  ") << c << F(" C  ") << f << F(" F");

Serial << endl;

}

// sprintf(buffer, "%d %s %d %d:%d:%d", day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)), hour(t), minute(t), second(t));

if (P.displayAnimate()) {

P.displayText(buffer, PA_CENTER, 25, 25, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);

P.displayReset();

}

}

// print date and time to Serial

void printDateTime(time_t t) {

printDate(t);

Serial << ' ';

printTime(t);

// sprintf(buffer, "%d %s %d %d:%d:%d", day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)), hour(t), minute(t), second(t));

// 23,05,09,16,53,10

// sprintf(buffer, "%d.%d.%d > %d %s %d", hour(t), minute(t), second(t), day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)));

// sprintf(buffer, "%d %s %d", day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)));

// if (P.displayAnimate()) {

//   P.displayText(buffer, PA_CENTER, 0, 0, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);

//   P.displayReset();

// }

}

// print time to Serial

void printTime(time_t t) {

printI00(hour(t), ':');

printI00(minute(t), ':');

printI00(second(t), ' ');

}

// print date to Serial

void printDate(time_t t) {

printI00(day(t), 0);

Serial << "-" << monthShortStr(month(t)) << "-" << _DEC(year(t));

}

// Print to serial an integer in "00" format (with leading zero),

// followed by a delimiter character.

// Input value assumed to be between 0 and 99.

void printI00(int val, char delim) {

if (val < 10) Serial << '0';

Serial << _DEC(val);

if (delim > 0) Serial << delim;

return;

}

- Hasil display

dibawah ini merupakan scrolling text dari variable buffer berisi “Iqbal Muchlis 5024201073 -> *suhu* >> *clock* >> *calendar*”

- KESIMPULAN

Dengan selesainya saya mengetahui cara menampilkan sesuatu pada display dot matrix. Saya bisa melihat kedepannya apa yang saya akan lakukan untuk melakukan implementasi scrolling text. Selain itu, dengan adanya fungsi dari library MD_Parola untuk mengatur brightness pada dot matrix saya juga dapat melihat bagaimana implementasi integrasi sensor cahaya dengan pengaturan brightness pada dot matrix.

Selanjutnya, yang saya harus lakukan adalah:

- Buat alarm, kalender, jam, dan suhu (dengan RTC dan LM35, untuk alarm bisa dibuat sendiri karena sudah ada jam dari RTC).

- implementasi sensor cahaya.

- implementasi select set/mode yang harus dilakukan sesuai dengan spesifikasi tugas.

- implementasi setting fitur dengan keyboard.

Dengan selesainya implementasi:

- input keyboard untuk setting jam dan kalender (pada example library yang saya temukan saya dapat langsung melakukan input keyboard untuk jam dan kalender)

- kalender

- jam

- suhu

- scrolling text

Saya bisa fokus untuk melanjutkan impelementasi terhadap:

- sensor cahaya yang mengatur brightness

- spesifikasi fitur sesuai dengan penjelasan tugas (mode/select set/tampilan yang sesuai)

- input keyboard untuk alarm