LAPORAN AKHIR

FINAL PROJECT SISTEM TERTANAM

Disusun oleh:

Iqbal Muchlis 	5024201073

Dosen Pembimbing:

Eko Pramunanto, S.T., M.T.

FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS

TEKNIK KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2023

- PENJELASAN TUGAS

Rancanglah sistem untuk menampilkan jam, kalender, suhu dan alarm dengan karakter pada dot matrix LED 8 x 32 (4 buah matrix LED 8x8), dengan input keyboard USB. Suhu diukur dengan menggunakan sensor suhu analog (seperti LM35 atau yang sejenisnya).

Spesifikasi fitur:

a. mode	: run, set jam, set tanggal, set alarm.

b. select set	: jam, menit, detik / tgl, bln, thn,

c. 3 waktu alarm dengan text (wajib) + buzzer (optional nilai plus):

- alarm 1: Display NRP

- alarm 2: Display NRP + Nama

- alarm 3: Display text yang diinputkan

Waktu aktif untuk alarm 1, 2 dan 3 bisa diset dengan tanggal, jam, menit dan durasinya dalam detik.

d. Tampilan:

- Kecerahan diatur sesuai kecerahan lingkungan dengan sensor cahaya.

- Jam, menit, detik

- Pada setiap detik ke 10 dan 40 tampilkan tgl-bln-thn selama 3 detik

- Pada setiap detik ke 13 dan 43 tampilkan suhu dengan keterangan ͦ C (derajad Celcius)

- Pada saat waktu tepat sama dengan waktu seting alarm tampilkan text alarm sesuai durasi setingnya.

- Kecepatan geser tampilan text panjang (running text) adalah 0.5 detik per kolom matrix LED.

- Sebagai tambahan nilai : tampilan berkedip saat berada pada mode seting (input dari keyboard).

Output:

- 8x32 dot matrix LED

- ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang saya pakai untuk final project ini adalah:

- Arduino UNO

- Keyboard PS/2 Protocol

- Female PS/2 Socket

- Active Buzzer

- MAX7219 LED Dot Matrix Module 4-IN-1 32x8

- LM35

- Real time clock (DS3232)

- LDR (Light Sensor Module)

- Breadboard (Untuk bereksperimen)

- PCB

- Solder dan timahnya

- Kaki PCB

- Female to Male Pin Header

- Male to Male Pin Header

- Kabel

- Male to female

- Female to female

- Male to male (untuk bereksperimen)

- RANGKAIAN

Berikut merupakan rangkaian yang telah saya rancang:

- Tampak atas

- Tampak bawah

Detail rangkaian:

- Dot matrix

- VCC disambungkan pada 5v di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- DIN disambungkan pada pin 11 di arduino

- CS disambungkan pada pin 10 di arduino

- CLK disambungkan pada pin 13 di arduino

- LDR

- VCC disambungkan pada 5v di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- A0 disambungkan pada A1 di arduino

- Active Buzzer

- Pin 1 disambungkan pada GND di arduino

- Pin 2 disambungkan pada 8 di arduino

- RTC

- VCC disambungkan pada 5v di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- SDA disambungkan pada A4 di arduino

- SCL disambungkan pada A5 di arduino

- LM35

- 4-20V disambungkan pada 5v di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- OUT disambungkan pada A0 di arduino

- Female PS/2 Socket

- VCC disambungkan pada VCC di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- CLK disambungkan pada Pin 2 di arduino

- DATA disambungkan pada Pin 4 di arduino

Rancangan pada PCB:

- HASIL

- Diagram blok:

- Part 1:

- Part 2:

- Part 3

- Part 4

- Dengan menggunakan library:

- Adafruit_GFX.h (https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library)

- untuk mengatur display dot matrix.

- Fonts/Picopixel.h

- untuk mengatur font pada dot matrix

- Max72xxPanel.h (https://github.com/markruys/arduino-Max72xxPanel)

- helper library untuk menjambati agar Adafruit_GFX.h dapat dipakai untuk mengatur 	  display dot matrix.

- DS3232RTC (https://github.com/JChristensen/DS3232RTC)

- untuk mengatur real time clock

- LM35 (https://github.com/wilmouths/LM35)

- untuk mengatur sensor temperature agar lebih mudah

- PS2Keyboard.h (https://github.com/PaulStoffregen/PS2Keyboard)

- untuk memproses input keyboard.

- SPI.h

- untuk fungsionalitas library yang lain.

- Hasil:

- dapat melakukan semua yang diminta dari spesifikasi fitur pada detail tugas kecuali:

- berkedip saat mode input

- Code:

// how to operate:

// there are 5 different modes,

//

// - (press F1) displays clock, temp, and date mode

// - (press F2) set clock, date mode

//   - here, you can:

//     - ESC to remove/reset output

//     - BACKSPACE to remove output one by one

//     - ENTER to set clock IF format is correct (6 numbers, hh:mm:ss)

//     - ']' to set date IF format is correct (6 numbers, d:m:yyyy)

// - (press F5) set and displpay alarm one mode

// - (press F6) set and displpay alarm two mode

// - (press F7) set and displpay alarm 3.1 mode

// - (press F8) set and displpay alarm 3.2 mode

//     - ']' to set alarm text to be displayed

// - for F5, F6, and F7

//     - ENTER to set when alarm happens IF format is correct (10 numbers, dd:hh:mm:aa:bb, aa = on which second alarm goes off; bb = on which second alarm is off)

// note:

// - in all modes, F12 to escape current mode and use other modes

//

// bugs:

// - when setting clock/date, the length of output permissible shouldn't be more than 6 (since the format have 6 digits (see -> hh:mm:ss))

// - etc

#include <SPI.h>

#include <Adafruit_GFX.h>

#include <Max72xxPanel.h>

#include <PS2Keyboard.h>

#include <Fonts/Picopixel.h>

#include <LM35.h>

#include <DS3232RTC.h>

// temp sensor

LM35 lm35(A0);

// RTC

DS3232RTC rtc;

// light sensor

#define lightSensor A1

// buzzer

#define buzzer A2

// keyboard

#define DataPin 4

#define IRQpin 2

PS2Keyboard keyboard;

// dot matrix

// Attach CS to this pin, DIN to MOSI and CLK to SCK (cf http://arduino.cc/en/Reference/SPI )

#define pinCS 10

#define numberOfHorizontalDisplays 4

#define numberOfVerticalDisplays 1

Max72xxPanel matrix = Max72xxPanel(pinCS, numberOfHorizontalDisplays, numberOfVerticalDisplays);

// str for displaying keyboard input to dot matrix

char tempStr[50] = "";

char str[50] = "";

// for changing between modes

bool defaultMode;

bool setMode;

bool alarmOneMode;

bool alarmTwoMode;

bool alarmThreeMode;

bool alarmThreeMode2;

// for setMode and first alarm

char enteredValueEnter[20] = "";

char enteredValueBracket[20] = "";

bool checkEnteredValueBracket;

bool checkEnteredValueEnter;

// for first alarm

String hourFromKeyboard;

String minuteFromKeyboard;

String secondFromKeyboard;

String dayFromKeyboard;

String monthFromKeyboard;

String yearFromKeyboard;

// for second alarm

String hourFromKeyboard2;

String minuteFromKeyboard2;

String secondFromKeyboard2;

String dayFromKeyboard2;

String monthFromKeyboard2;

String yearFromKeyboard2;

// for third alarm

String hourFromKeyboard3;

String minuteFromKeyboard3;

String secondFromKeyboard3;

String dayFromKeyboard3;

String monthFromKeyboard3;

String yearFromKeyboard3;

// for set alarm one and two and three

char alarmOne[30] = "1. 5024201073";

char alarmTwo[30] = "2. 5024201073 Iqbal Muchlis";

char alarmThree[50] = "";

char enteredValueEnterAlarm[20] = "";

bool checkAlarmOneStart;

bool checkAlarmTwoStart;

bool checkAlarmThreeStart;

bool checkEnteredValueEnterAlarmOne;

bool checkEnteredValueEnterAlarmTwo;

bool checkEnteredValueEnterAlarmThree;

String firstDurationFromKeyboard;  // alarm one

String secondDurationFromKeyboard;

String firstDurationFromKeyboard2;  // alarm two

String secondDurationFromKeyboard2;

String firstDurationFromKeyboard3;  // alarm two

String secondDurationFromKeyboard3;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

keyboard.begin(DataPin, IRQpin);

rtc.begin();

// fixes dot matrix display orientation

setMatrixDisplayOrientation();

// set dot matrix brightness, font, size

// matrix.setIntensity(0);

matrix.setFont(&Picopixel);

matrix.setTextColor(1);

matrix.setTextSize(1);

// matrix.setTextWrap(boolean w);

// matrix.setTextColor(uint16_t color, uint16_t backgroundcolor);

setSyncProvider(rtc.get);  // the function to get the time from the RTC

if (timeStatus() != timeSet) {

Serial.println("Unable to sync with the RTC");

} else {

Serial.println("RTC has set the system time");

}

}

void loop() {

// check for keyboard input

if (!keyboard.available()) {

return;

}

char c = keyboard.read();

if (c == PS2_F1) {  // default mode (clock, temp, date)

strcpy(str, "");

matrix.fillScreen(0);

defaultMode = true;

setMode = false;

alarmOneMode = false;

alarmTwoMode = false;

alarmThreeMode = false;

} else if (c == PS2_F2) {  // set clock and date mode

strcpy(str, "");

matrix.fillScreen(0);

defaultMode = false;

setMode = true;

alarmOneMode = false;

alarmTwoMode = false;

alarmThreeMode = false;

} else if (c == PS2_F5) {  // set alarm 1

strcpy(str, "");

matrix.fillScreen(0);

defaultMode = false;

setMode = false;

alarmOneMode = true;

alarmTwoMode = false;

alarmThreeMode = false;

} else if (c == PS2_F6) {  // set alarm 2

strcpy(str, "");

matrix.fillScreen(0);

defaultMode = false;

setMode = false;

alarmOneMode = false;

alarmTwoMode = true;

alarmThreeMode = false;

} else if (c == PS2_F7) {  // set alarm 3

strcpy(str, "");

matrix.fillScreen(0);

defaultMode = false;

setMode = false;

alarmOneMode = false;

alarmTwoMode = false;

alarmThreeMode = true;

} else if (c == PS2_F8) {  // set alarm 3.2

strcpy(str, "");

matrix.fillScreen(0);

defaultMode = false;

setMode = false;

alarmOneMode = false;

alarmTwoMode = false;

alarmThreeMode = false;

alarmThreeMode2 = true;

}

while (defaultMode == true) {

digitalClockDisplay();

handleLightSensorAndBrightness();

}

while (setMode == true) {

keyboardToDotMatrix();

}

while (alarmOneMode == true) {

handleActualAlarmOneMode();

}

while (alarmTwoMode == true) {

handleActualAlarmTwoMode();

}

while (alarmThreeMode == true) {

handleActualAlarmThreeMode();

}

while (alarmThreeMode2 == true) {

handleActualAlarmThreeMode2();

}

}

void handleActualAlarmOneMode() {

if (!keyboard.available()) {

return;

}

char c = keyboard.read();

// normal text

matrix.setCursor(0, 6);

if (strlen(tempStr) > 15) {

strcpy(tempStr, "");

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == PS2_F12) {

strcpy(str, "");

matrix.fillScreen(0);

alarmOneMode = false;

} else if (c == PS2_ESC) {

// resets dotmatrix screen

strcpy(tempStr, "");

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == PS2_DELETE) {

// for backspace

int len = strlen(tempStr);

if (len > 0) {

tempStr[len - 1] = '\0';

}

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == PS2_ENTER) {

checkAlarmOneStart = true;

handleSetClockOrDate("enteredValueEnterAlarm");

} else if (c >= '0' && c <= '9') {

// updates display based on keyboard input

strncat(tempStr, &c, 1);

} else {

// else if other characters are pressed

// do nothing

}

strcpy(str, "1:");  // Copy the first part of the string into 'str'

strcat(str, tempStr);

// matrix.print("°");

// Serial.println(str);

matrix.print(str);

matrix.write();

}

void handleActualAlarmTwoMode() {

if (!keyboard.available()) {

return;

}

char c = keyboard.read();

// normal text

matrix.setCursor(0, 6);

if (strlen(tempStr) > 15) {

strcpy(tempStr, "");

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == PS2_F12) {

strcpy(str, "");

matrix.fillScreen(0);

alarmTwoMode = false;

} else if (c == PS2_ESC) {

// resets dotmatrix screen

strcpy(tempStr, "");

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == PS2_DELETE) {

// for backspace

int len = strlen(tempStr);

if (len > 0) {

tempStr[len - 1] = '\0';

}

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == PS2_ENTER) {

checkAlarmTwoStart = true;

handleSetClockOrDate("enteredValueEnterAlarm");

} else if (c >= '0' && c <= '9') {

// updates display based on keyboard input

strncat(tempStr, &c, 1);

} else {

// else if other characters are pressed

// do nothing

}

strcpy(str, "2:");  // Copy the first part of the string into 'str'

strcat(str, tempStr);

// matrix.print("°");

// Serial.println(str);

matrix.print(str);

matrix.write();

}

void handleActualAlarmThreeMode() {

if (!keyboard.available()) {

return;

}

char c = keyboard.read();

// normal text

matrix.setCursor(0, 6);

if (strlen(tempStr) > 15) {

strcpy(tempStr, "");

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == PS2_F12) {

strcpy(str, "");

matrix.fillScreen(0);

alarmThreeMode = false;

} else if (c == PS2_ESC) {

// resets dotmatrix screen

strcpy(tempStr, "");

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == PS2_DELETE) {

// for backspace

int len = strlen(tempStr);

if (len > 0) {

tempStr[len - 1] = '\0';

}

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == PS2_ENTER) {

checkAlarmThreeStart = true;

handleSetClockOrDate("enteredValueEnterAlarm");

} else if (c == ']') {

handleSetClockOrDate("enteredValueBracketAlarm3");

} else if (c >= '0' && c <= '9') {

// updates display based on keyboard input

strncat(tempStr, &c, 1);

} else {

// else if other characters are pressed

// do nothing

}

strcpy(str, "3.1:");  // Copy the first part of the string into 'str'

strcat(str, tempStr);

// matrix.print("°");

// Serial.println(str);

matrix.print(str);

matrix.write();

}

void handleActualAlarmThreeMode2() {

if (!keyboard.available()) {

return;

}

char c = keyboard.read();

// normal text

matrix.setCursor(0, 6);

if (strlen(tempStr) > 15) {

strcpy(tempStr, "");

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == PS2_F12) {

strcpy(str, "");

matrix.fillScreen(0);

alarmThreeMode2 = false;

} else if (c == PS2_ESC) {

// resets dotmatrix screen

strcpy(tempStr, "");

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == PS2_DELETE) {

// for backspace

int len = strlen(tempStr);

if (len > 0) {

tempStr[len - 1] = '\0';

}

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == ']') {

handleSetClockOrDate("enteredValueBracketAlarm3");

} else {

// eo nothing

strncat(tempStr, &c, 1);

}

strcpy(str, "3.2:");  // Copy the first part of the string into 'str'

strcat(str, tempStr);

// matrix.print("°");

// Serial.println(str);

matrix.print(str);

matrix.write();

}

void handleAlarmThreeMode() {

// char c = keyboard.read();

// matrix.setCursor(0, 6);

// if (c == PS2_F12) {

//   strcpy(str, "");

//   matrix.fillScreen(0);

//   alarmThreeMode = false;

// }

// char alarmThreeTextOutput[30];

// // String alarmThreeText = "i'm alarm 3";

// // sprintf(alarmThreeTextOutput, "3. %s", alarmThreeText);

// strcpy(str, "3. input from keyboard");

// matrix.print(str);

// matrix.write();

char c = keyboard.read();

if (c == PS2_F12) {

strcpy(str, "");

matrix.fillScreen(0);

alarmThreeMode = false;

}

strcpy(str, "3. input from keyboard");

// running text right to left

for (int i = 50; i >= -45; i--) {

matrix.fillScreen(0);

matrix.setCursor(i, 6);

matrix.print(str);

matrix.write();

delay(55);

}

}

void keyboardToDotMatrix() {

if (!keyboard.available()) {

return;

}

char c = keyboard.read();

// normal text

matrix.setCursor(0, 6);

if (strlen(tempStr) > 15) {

strcpy(tempStr, "");

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == PS2_F12) {

strcpy(str, "");

matrix.fillScreen(0);

setMode = false;

} else if (c == PS2_ESC) {

// resets dotmatrix screen

strcpy(tempStr, "");

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == PS2_DELETE) {

// for backspace

int len = strlen(tempStr);

if (len > 0) {

tempStr[len - 1] = '\0';

}

matrix.fillScreen(0);

} else if (c == PS2_ENTER) {

handleSetClockOrDate("enteredValueEnter");

} else if (c == ']') {

handleSetClockOrDate("enteredValueBracket");

} else if (c >= '0' && c <= '9') {

// updates display based on keyboard input

strncat(tempStr, &c, 1);

} else {

// else if other characters are pressed

// do nothing

}

if (checkEnteredValueEnter == true && checkEnteredValueBracket == true) {

setTime(hourFromKeyboard.toInt(), minuteFromKeyboard.toInt(), secondFromKeyboard.toInt(), dayFromKeyboard.toInt(), monthFromKeyboard.toInt(), yearFromKeyboard.toInt());

rtc.set(now());

Serial.println("time set");

hourFromKeyboard = "";

minuteFromKeyboard = "";

secondFromKeyboard = "";

dayFromKeyboard = "";

monthFromKeyboard = "";

yearFromKeyboard = "";

checkEnteredValueEnter = false;

checkEnteredValueBracket = false;

}

strcpy(str, "s:");  // Copy the first part of the string into 'str'

strcat(str, tempStr);

// matrix.print("°");

// Serial.println(str);

matrix.print(str);

matrix.write();

}

void digitalClockDisplay() {

uint16_t celciusTemp = lm35.getTemp(CELCIUS);

char c = keyboard.read();

if (c == PS2_F12) {

strcpy(str, "");

matrix.fillScreen(0);

defaultMode = false;

}

// digital clock display of the time

Serial.print(hour());

printDigits(minute());

printDigits(second());

Serial.print(' ');

Serial.print(day());

Serial.print('-');

Serial.print(month());

Serial.print('-');

Serial.print(year());

Serial.println();

// minute < 10 and second < 10 handler

int hourNow = hour();

int minuteNow = minute();

int secondNow = second();

// Format minutes and seconds with leading zeros

char minuteString[3];

char secondString[3];

sprintf(minuteString, "%02d", minuteNow);

sprintf(secondString, "%02d", secondNow);

// day < 10 and month < 10 handler

int dayNow = day();

int monthNow = month();

int yearNow = year() - 2000;

// Serial.println(yearNow);

// Format minutes and seconds with leading zeros

char dayString[3];

char monthString[3];

sprintf(dayString, "%02d", dayNow);

sprintf(monthString, "%02d", monthNow);

//

digitalWrite(buzzer, LOW);

if (checkEnteredValueEnterAlarmOne == true && dayNow == dayFromKeyboard.toInt() && hourNow == hourFromKeyboard.toInt() && minuteNow == minuteFromKeyboard.toInt() && secondNow >= firstDurationFromKeyboard.toInt() && secondNow <= secondDurationFromKeyboard.toInt()) {

digitalWrite(buzzer, HIGH);

Serial.println("alarm one playing111111111111");

matrix.setCursor(0, 6);

sprintf(str, "%s", alarmOne);

if (secondNow > secondDurationFromKeyboard.toInt()) {

Serial.println("alarm stopped");

dayFromKeyboard = "";

hourFromKeyboard = "";

minuteFromKeyboard = "";

firstDurationFromKeyboard = "";

secondDurationFromKeyboard = "";

checkEnteredValueEnterAlarmOne = false;

}

} else if (checkEnteredValueEnterAlarmTwo == true && dayNow == dayFromKeyboard2.toInt() && hourNow == hourFromKeyboard2.toInt() && minuteNow == minuteFromKeyboard2.toInt() && secondNow >= firstDurationFromKeyboard2.toInt() && secondNow <= secondDurationFromKeyboard2.toInt()) {

digitalWrite(buzzer, HIGH);

Serial.println("alarm two playing222222222222");

matrix.setCursor(0, 6);

sprintf(str, "%s", alarmTwo);

if (secondNow > secondDurationFromKeyboard2.toInt()) {

Serial.println("alarm stopped");

dayFromKeyboard2 = "";

hourFromKeyboard2 = "";

minuteFromKeyboard2 = "";

firstDurationFromKeyboard2 = "";

secondDurationFromKeyboard2 = "";

checkEnteredValueEnterAlarmTwo = false;

}

} else if (strlen(alarmThree) > 0 && checkEnteredValueEnterAlarmThree == true && dayNow == dayFromKeyboard3.toInt() && hourNow == hourFromKeyboard3.toInt() && minuteNow == minuteFromKeyboard3.toInt() && secondNow >= firstDurationFromKeyboard3.toInt() && secondNow <= secondDurationFromKeyboard3.toInt()) {

digitalWrite(buzzer, HIGH);

Serial.println("alarm three playing33333333333333333");

matrix.setCursor(0, 6);

sprintf(str, "%s", alarmThree);

if (secondNow > secondDurationFromKeyboard3.toInt()) {

Serial.println("alarm stopped");

strcpy(alarmThree, "");

dayFromKeyboard3 = "";

hourFromKeyboard3 = "";

minuteFromKeyboard3 = "";

firstDurationFromKeyboard3 = "";

secondDurationFromKeyboard3 = "";

checkEnteredValueEnterAlarmThree = false;

}

} else if (secondNow >= 10 && secondNow <= 13 || secondNow >= 40 && secondNow <= 43) {

matrix.setCursor(0, 6);

// sprintf(str, "%02d-%s-%s", yearNow, dayString, monthString);

sprintf(str, "%s-%s-%02d", dayString, monthString, yearNow);

} else if (secondNow >= 13 && secondNow <= 16 || secondNow >= 43 && secondNow <= 46) {

// get temp, centers font, delay so temp is stable

matrix.setCursor(10, 6);

sprintf(str, "%d °C", celciusTemp);

delay(500);

} else {

// Create the formatted time string

matrix.setCursor(3, 6);

sprintf(str, "%02d:%s:%s", hourNow, minuteString, secondString);

}

if (checkEnteredValueEnterAlarmOne == true && dayNow == dayFromKeyboard.toInt() && hourNow == hourFromKeyboard.toInt() && minuteNow == minuteFromKeyboard.toInt() && secondNow >= firstDurationFromKeyboard.toInt() && secondNow <= secondDurationFromKeyboard.toInt()) {

// running text right to left

for (int i = 50; i >= -45; i--) {

matrix.fillScreen(0);

matrix.setCursor(i, 6);

matrix.print(str);

matrix.write();

delay(55);

}

} else if (checkEnteredValueEnterAlarmTwo == true && dayNow == dayFromKeyboard2.toInt() && hourNow == hourFromKeyboard2.toInt() && minuteNow == minuteFromKeyboard2.toInt() && secondNow >= firstDurationFromKeyboard2.toInt() && secondNow <= secondDurationFromKeyboard2.toInt()) {

// running text right to left

for (int i = 50; i >= -100; i--) {

matrix.fillScreen(0);

matrix.setCursor(i, 6);

matrix.print(str);

matrix.write();

delay(55);

}

} else if (checkEnteredValueEnterAlarmThree == true && dayNow == dayFromKeyboard3.toInt() && hourNow == hourFromKeyboard3.toInt() && minuteNow == minuteFromKeyboard3.toInt() && secondNow >= firstDurationFromKeyboard3.toInt() && secondNow <= secondDurationFromKeyboard3.toInt()) {

// running text right to left

for (int i = 50; i >= -50; i--) {

matrix.fillScreen(0);

matrix.setCursor(i, 6);

matrix.print(str);

matrix.write();

delay(55);

}

} else {

matrix.print(str);

matrix.write();

matrix.fillScreen(0);

}

}

void handleLightSensorAndBrightness() {

// changes brightness according to light sensor

if (analogRead(lightSensor) < 100) {

// terang banget

matrix.setIntensity(10);

} else if (analogRead(lightSensor) < 200) {

// terang

matrix.setIntensity(8);

} else if (analogRead(lightSensor) < 500) {

// normal

matrix.setIntensity(5);

} else if (analogRead(lightSensor) < 800) {

// gelap

matrix.setIntensity(3);

} else {

// gelap banget

matrix.setIntensity(0);

}

}

void setMatrixDisplayOrientation() {

// Adjust to your own needs

//  matrix.setPosition(0, 0, 0); // The first display is at <0, 0>

//  matrix.setPosition(1, 1, 0); // The second display is at <1, 0>

//  matrix.setPosition(2, 2, 0); // The third display is at <2, 0>

//  matrix.setPosition(3, 3, 0); // And the last display is at <3, 0>

//  ...

//  matrix.setRotation(0, 2);    // The first display is position upside down

//  matrix.setRotation(3, 2);    // The same hold for the last display

matrix.setRotation(0, 1);

matrix.setRotation(1, 1);

matrix.setRotation(2, 1);

matrix.setRotation(3, 1);

}

void printDigits(int digits) {

// utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0

Serial.print(':');

if (digits < 10)

Serial.print('0');

Serial.print(digits);

}

void handleSetClockOrDate(String enteredValue) {

if (enteredValue == "enteredValueEnter") {

strcat(enteredValueEnter, tempStr);

Serial.println(enteredValueEnter);

// grab hour,minute,second from enteredValueEnter

hourFromKeyboard = String(enteredValueEnter).substring(0, 2);

minuteFromKeyboard = String(enteredValueEnter).substring(2, 4);

secondFromKeyboard = String(enteredValueEnter).substring(4, 7);

Serial.println(hourFromKeyboard);

Serial.println(minuteFromKeyboard);

Serial.println(secondFromKeyboard);

if (!(hourFromKeyboard.length() == 0) && !(minuteFromKeyboard.length() == 0) && !(secondFromKeyboard.length() == 0)) {

checkEnteredValueEnter = true;

Serial.println("defined");

} else {

Serial.println("hour is undefined");

}

// end of input

strcpy(tempStr, "");

strcpy(enteredValueEnter, "");

matrix.fillScreen(0);

} else if (enteredValue == "enteredValueBracket") {

strcat(enteredValueBracket, tempStr);

Serial.println(enteredValueBracket);

// grab day,month,year from enteredValueBracket

dayFromKeyboard = String(enteredValueBracket).substring(0, 2);

monthFromKeyboard = String(enteredValueBracket).substring(2, 4);

yearFromKeyboard = String(enteredValueBracket).substring(4, 8);

Serial.println(dayFromKeyboard);

Serial.println(monthFromKeyboard);

Serial.println(yearFromKeyboard);

if (!(dayFromKeyboard.length() == 0) && !(monthFromKeyboard.length() == 0) && !(yearFromKeyboard.length() == 0)) {

checkEnteredValueBracket = true;

Serial.println("defined");

} else {

Serial.println("hour is undefined");

}

// end of input

strcpy(tempStr, "");

strcpy(enteredValueBracket, "");

matrix.fillScreen(0);

} else if (enteredValue == "enteredValueEnterAlarm") {

strcat(enteredValueEnterAlarm, tempStr);

Serial.println(enteredValueEnterAlarm);

if (checkAlarmOneStart == true) {

// grab day,hour,minute,firstDuration,secondDuration from enteredValueEnterAlarm

dayFromKeyboard = String(enteredValueEnterAlarm).substring(0, 2);

hourFromKeyboard = String(enteredValueEnterAlarm).substring(2, 4);

minuteFromKeyboard = String(enteredValueEnterAlarm).substring(4, 6);

firstDurationFromKeyboard = String(enteredValueEnterAlarm).substring(6, 8);

secondDurationFromKeyboard = String(enteredValueEnterAlarm).substring(8, 10);

Serial.println(dayFromKeyboard);

Serial.println(hourFromKeyboard);

Serial.println(minuteFromKeyboard);

Serial.println(firstDurationFromKeyboard);

Serial.println(secondDurationFromKeyboard);

// validate if new variable (enteredValueEnterAlarm) is empty or not

if (!(dayFromKeyboard.length() == 0) && !(hourFromKeyboard.length() == 0) && !(minuteFromKeyboard.length() == 0) && !(firstDurationFromKeyboard.length() == 0) && !(secondDurationFromKeyboard.length() == 0)) {

Serial.println("heloooo11111111111");

checkEnteredValueEnterAlarmOne = true;

Serial.println("defined");

} else {

Serial.println("undefined");

}

checkAlarmOneStart = false;

} else if (checkAlarmTwoStart == true) {

// grab day,hour,minute,firstDuration,secondDuration from enteredValueEnterAlarm

dayFromKeyboard2 = String(enteredValueEnterAlarm).substring(0, 2);

hourFromKeyboard2 = String(enteredValueEnterAlarm).substring(2, 4);

minuteFromKeyboard2 = String(enteredValueEnterAlarm).substring(4, 6);

firstDurationFromKeyboard2 = String(enteredValueEnterAlarm).substring(6, 8);

secondDurationFromKeyboard2 = String(enteredValueEnterAlarm).substring(8, 10);

Serial.println(dayFromKeyboard2);

Serial.println(hourFromKeyboard2);

Serial.println(minuteFromKeyboard2);

Serial.println(firstDurationFromKeyboard2);

Serial.println(secondDurationFromKeyboard2);

// validate if new variable (enteredValueEnterAlarm) is empty or not

if (!(dayFromKeyboard2.length() == 0) && !(hourFromKeyboard2.length() == 0) && !(minuteFromKeyboard2.length() == 0) && !(firstDurationFromKeyboard2.length() == 0) && !(secondDurationFromKeyboard2.length() == 0)) {

Serial.println("heloooo2222222222");

checkEnteredValueEnterAlarmTwo = true;

Serial.println("defined");

} else {

Serial.println("undefined");

}

checkAlarmTwoStart = false;

} else if (checkAlarmThreeStart == true) {

// grab day,hour,minute,firstDuration,secondDuration from enteredValueEnterAlarm

dayFromKeyboard3 = String(enteredValueEnterAlarm).substring(0, 2);

hourFromKeyboard3 = String(enteredValueEnterAlarm).substring(2, 4);

minuteFromKeyboard3 = String(enteredValueEnterAlarm).substring(4, 6);

firstDurationFromKeyboard3 = String(enteredValueEnterAlarm).substring(6, 8);

secondDurationFromKeyboard3 = String(enteredValueEnterAlarm).substring(8, 10);

Serial.println(dayFromKeyboard3);

Serial.println(hourFromKeyboard3);

Serial.println(minuteFromKeyboard3);

Serial.println(firstDurationFromKeyboard3);

Serial.println(secondDurationFromKeyboard3);

// validate if new variable (enteredValueEnterAlarm) is empty or not

if (!(dayFromKeyboard3.length() == 0) && !(hourFromKeyboard3.length() == 0) && !(minuteFromKeyboard3.length() == 0) && !(firstDurationFromKeyboard3.length() == 0) && !(secondDurationFromKeyboard3.length() == 0)) {

Serial.println("heloooo333333333333333333333");

checkEnteredValueEnterAlarmThree = true;

Serial.println("defined");

} else {

Serial.println("undefined");

}

checkAlarmThreeStart = false;

}

// end of input

strcpy(tempStr, "");

strcpy(enteredValueEnterAlarm, "");

matrix.fillScreen(0);

} else if (enteredValue == "enteredValueBracketAlarm3") {

strcat(enteredValueEnterAlarm, tempStr);

strcpy(alarmThree, enteredValueEnterAlarm);

Serial.println(alarmThree);

// end of input

strcpy(tempStr, "");

strcpy(enteredValueEnterAlarm, "");

matrix.fillScreen(0);

}

}

- Hasil display

- clock, yang dimana pada saat detik 10, 13 dan 40, 43 akan tampil kalender dan suhu

- display pada saat alarm 1 bernyala

- display pada saat alarm 2 bernyala

- display pada saat alarm 3 bernyala (menampilkan simbol !@#$)

- KESIMPULAN

Walaupun fitur utama sudah saya kerjakan, hasil akhirnya masih memiliki beberapa kekuranga, seperti:

- Durasi alarm yang diset tidak sepenuhnya akurat karna display menunggu scrolling sepenuhnya sblm mematikan alarm tersebut.

- Pada saat mode set alarm 3.2 apabila melakukan enter empty string “” akan tercacat menjadi string yang akan dioutput pada alarm ketiga nanti.

- Saat setting clock/date, seharusnya input tidak boleh lebih dari 6 digit, tetapi user sekarang dapat melakukan lebih dari 6 digit.

- LM35 tidak stabil.

- Saat mode input, display tidak kedap kedip.

- Pada saat modeSet untuk set semua alarm dan set clock/date biasa, apabila input dari keyboard melebihi batas dari display dotmatrix, input tidak kelihatan, menyulitkan user untuk melakukan penyetelan.

- CARA NAVIGASI RANGKAIAN

Terdapat 6 mode:

- “F1” untuk mode tampilan clock, temp, dan date

- “F2” untuk mode set clock dan date

a. pada mode ini dot matrix menampilkan “s:”, melambangkan set clock/date mode

b. dapat melakukan set clock dan date dengan cara,

- untuk clock, masukkan angka dengan format hhmmss (hour, minute, second, tanpa spasi) lalu tekan “enter”.

- untuk date, masukkan angka dengan format ddmmyyyy (date, month, year, tanpa spasi) lalu tekan “]”.

- “F5” untuk mode set alarm 1

a. dot matrix menampilkan “1:”, melambangkan set mode alarm 1

- “F6” untuk mode set alarm 2

a. dot matrix menampilkan “2:”, melambangkan set mode alarm 2

- “F7” untuk mode set alarm 3.1

a. dot matrix menampilkan “3.1:”, melambangkan set mode alarm 3.1

- “F8” untuk mode set alarm 3.2

a. dot matrix menampilkan “3.2:”, melambangkan set mode alarm 3.2

Untuk keluar dari sebuah mode, bisa tekan “F12”, tekan “F12” juga apabila display dot matrix tampilannya aneh/rusak.

Pada set mode clock/date, set alarm 1, set alarm 2, set alarm 3.1, dan set alarm 3.2:

- tekan “BACKSPACE” untuk menghilangkan angka satu persatu.

- tekan “ESC” untuk menghilangkan seluruh angka.

Pada set alarm 1, set alarm 2, dan set alarm 3.1:

- untuk set alarm dapat pencet “ENTER” dengan format ddhhmmaabb (date, hour, minute, when alarm starts, when alarm ends, tanpa spasi, disini hanya dapat input angka).

Pada set alarm 3.2:

- untuk set alarm dapat pencet “]” dengan format bebas.

Note:

- pada setiap mode setting, karena format input yang ada terkadang lebih dari panjangnya tampilan dot matrix, user terkadang tidak dapat melihat apa yang diinputkan.

contoh: pada set mode clock/date, format set date adalah ddmmyyyy user tidak bisa melihat yyyy pada tampilan dot matrix, tapi tetap terbaca dan tetap bisa melakukan “backspace” dan “esc”.