LAPORAN AKHIR

FINAL PROJECT SISTEM TERTANAM

Disusun oleh:

Iqbal Muchlis 	5024201073

Dosen Pembimbing:

Eko Pramunanto, S.T., M.T.

FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA CERDAS

TEKNIK KOMPUTER

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2023

- PENJELASAN TUGAS

Rancanglah sistem untuk menampilkan jam, kalender, suhu dan alarm dengan karakter pada dot matrix LED 8 x 32 (4 buah matrix LED 8x8), dengan input keyboard USB. Suhu diukur dengan menggunakan sensor suhu analog (seperti LM35 atau yang sejenisnya).

Spesifikasi fitur:

a. mode	: run, set jam, set tanggal, set alarm.

b. select set	: jam, menit, detik / tgl, bln, thn,

c. 3 waktu alarm dengan text (wajib) + buzzer (optional nilai plus):

- alarm 1: Display NRP

- alarm 2: Display NRP + Nama

- alarm 3: Display text yang diinputkan

Waktu aktif untuk alarm 1, 2 dan 3 bisa diset dengan tanggal, jam, menit dan durasinya dalam detik.

d. Tampilan:

- Kecerahan diatur sesuai kecerahan lingkungan dengan sensor cahaya.

- Jam, menit, detik

- Pada setiap detik ke 10 dan 40 tampilkan tgl-bln-thn selama 3 detik

- Pada setiap detik ke 13 dan 43 tampilkan suhu dengan keterangan ͦ C (derajad Celcius)

- Pada saat waktu tepat sama dengan waktu seting alarm tampilkan text alarm sesuai durasi setingnya.

- Kecepatan geser tampilan text panjang (running text) adalah 0.5 detik per kolom matrix LED.

- Sebagai tambahan nilai : tampilan berkedip saat berada pada mode seting (input dari keyboard).

Output:

- 8x32 dot matrix LED

- ALAT DAN BAHAN

Alat dan bahan yang saya pakai untuk final project ini adalah:

- Arduino UNO

- Keyboard PS/2 Protocol

- Female PS/2 Socket

- Active Buzzer

- MAX7219 LED Dot Matrix Module 4-IN-1 32x8

- LM35

- Real time clock (DS3232)

- LDR (Light Sensor Module)

- Breadboard (Untuk bereksperimen)

- PCB

- Solder dan timahnya

- Kaki PCB

- Female to Male Pin Header

- Male to Male Pin Header

- Kabel

- Male to female

- Female to female

- Male to male (untuk bereksperimen)

- RANGKAIAN

Berikut merupakan rangkaian yang telah saya rancang:

Detail rangkaian:

- Dot matrix

- VCC disambungkan pada 5v di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- DIN disambungkan pada pin 11 di arduino

- CS disambungkan pada pin 10 di arduino

- CLK disambungkan pada pin 13 di arduino

- LDR

- VCC disambungkan pada 5v di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- A0 disambungkan pada A1 di arduino

- Active Buzzer

- Pin 1 disambungkan pada GND di arduino

- Pin 2 disambungkan pada 8 di arduino

- RTC

- VCC disambungkan pada 5v di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- SDA disambungkan pada A4 di arduino

- SCL disambungkan pada A5 di arduino

- LM35

- 4-20V disambungkan pada 5v di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- OUT disambungkan pada A0 di arduino

- Female PS/2 Socket

- VCC disambungkan pada VCC di arduino

- GND disambungkan pada GND di arduino

- CLK disambungkan pada Pin 2 di arduino

- DATA disambungkan pada Pin 4 di arduino

Rancangan pada PCB:

- HASIL

- Diagram blok:

- Part 1:

- Part 2:

- Dengan menggunakan library:

- MD_MAX72XX (https://github.com/MajicDesigns/MD_MAX72XX)

- untuk mengatur display dot matrix

- MD_Parola (https://github.com/MajicDesigns/MD_Parola)

- untuk mengatur, memunculkan tampilan, scrolling text, dll pada display dot matrix

- Streaming (https://github.com/janelia-arduino/Streaming)

- sehingga dapat melakukan cout << variable << endl seperti pada c++

- dilakukan dengan cara Serial << variable << endl

- TimeLib (https://github.com/PaulStoffregen/Time)

- untuk mendapatkan time

- DS3232RTC (https://github.com/JChristensen/DS3232RTC)

- untuk mengatur real time clock

- LM35 (https://github.com/wilmouths/LM35)

- untuk mengatur sensor temperature agar lebih mudah

- PS2Keyboard.h (https://github.com/PaulStoffregen/PS2Keyboard)

- untuk memproses input keyboard

- Hasil:

- dapat melakukan semua yang diminta dari detail tugas kecuali:

- setting alarm dengan input keyboard

- untuk alarm-3 (memasukkan input keyboard dan menampilkannya pada dot-matrix) juga belum dapat saya selesaikan

- Code:

// dot matrix

#include <MD_Parola.h>   // https://github.com/MajicDesigns/MD_Parola

#include <MD_MAX72xx.h>  // https://github.com/MajicDesigns/MD_MAX72XX)

#include <SPI.h>

#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW

#define MAX_DEVICES 4

#define CLK_PIN 13

#define DATA_PIN 11

#define CS_PIN 10

MD_Parola P = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);

// real time clock

#include <Streaming.h>  // https://github.com/janelia-arduino/Streaming

#include <TimeLib.h>    // https://github.com/PaulStoffregen/Time

#include <DS3232RTC.h>  // https://github.com/JChristensen/DS3232RTC

DS3232RTC myRTC;

// temp sensor

#include <LM35.h>  // https://github.com/wilmouths/LM35

LM35 lm35(A0);

// light sensor

#define LIGHT_SENSOR A1

// buzzer

#define BUZZER A2

// keyboard

#include <PS2Keyboard.h>

#define DATAPIN 4

#define IRQPIN 2

PS2Keyboard keyboard;

// for snprintf

char buffer[60];

// new font

MD_MAX72XX::fontType_t newFont[] PROGMEM = {

0,                              // 0

0,                              // 1

0,                              // 2

0,                              // 3

0,                              // 4

0,                              // 5

0,                              // 6

0,                              // 7

0,                              // 8

0,                              // 9

0,                              // 10

0,                              // 11

0,                              // 12

0,                              // 13

0,                              // 14

0,                              // 15

0,                              // 16

0,                              // 17

0,                              // 18

0,                              // 19

0,                              // 20

0,                              // 21

0,                              // 22

0,                              // 23

0,                              // 24

0,                              // 25

0,                              // 26

0,                              // 27

0,                              // 28

0,                              // 29

0,                              // 30

0,                              // 31

1, 0,                           // 32                                - space

1, 92,                          // 33

3, 12, 0, 12,                   // 34

5, 40, 124, 40, 124, 40,        // 35

4, 76, 146, 255, 100,           // 36

4, 36, 16, 8, 36,               // 37

4, 108, 82, 42, 84,             // 38

1, 6,                           // 39

2, 60, 66,                      // 40

2, 66, 60,                      // 41

3, 4, 14, 4,                    // 42

5, 16, 16, 124, 16, 16,         // 43

2, 64, 32,                      // 44

2, 16, 16,                      // 45

1, 32,                          // 46

5, 64, 32, 16, 8, 4,            // 47

4, 56, 68, 68, 56,              // 48                   - 0

2, 8, 124,                      // 49                            - 1

4, 72, 100, 84, 72,             // 50                   - 2

3, 84, 84, 124,                 // 51                      - 3

3, 16, 24, 124,                 // 52                       - 4

3, 92, 84, 116,                 // 53                      - 5

3, 124, 84, 116,                // 54                     - 6

3, 4, 4, 124,                   // 55                         - 7

3, 124, 84, 124,                // 56                     - 8

3, 92, 84, 124,                 // 57                      - 9

1, 36,                          // 58                                - :

2, 64, 36,                      // 59

3, 16, 40, 68,                  // 60

3, 40, 40, 40,                  // 61

3, 68, 40, 16,                  // 62

4, 2, 89, 9, 6,                 // 63

7, 28, 34, 89, 85, 93, 46, 20,  // 64

3, 120, 20, 120,                // 65

3, 124, 84, 40,                 // 66

3, 56, 68, 68,                  // 67

3, 124, 68, 56,                 // 68

3, 124, 84, 84,                 // 69

3, 124, 20, 20,                 // 70

4, 56, 68, 84, 116,             // 71

4, 124, 16, 16, 124,            // 72

1, 124,                         // 73

3, 64, 64, 124,                 // 74

3, 124, 40, 68,                 // 75

3, 124, 64, 64,                 // 76

5, 124, 8, 16, 8, 124,          // 77

5, 124, 8, 16, 32, 124,         // 78

5, 56, 68, 68, 68, 56,          // 79

4, 126, 18, 18, 12,             // 80

5, 56, 68, 100, 68, 184,        // 81

4, 124, 20, 52, 88,             // 82

4, 76, 146, 146, 100,           // 83

5, 4, 4, 124, 4, 4,             // 84

5, 60, 64, 64, 64, 60,          // 85

5, 28, 32, 64, 32, 28,          // 86

5, 60, 64, 112, 64, 60,         // 87

6, 132, 72, 48, 48, 72, 132,    // 88

5, 4, 8, 240, 8, 4,             // 89

5, 68, 100, 84, 76, 68,         // 90

2, 62, 34,                      // 91

5, 2, 4, 8, 16, 32,             // 92

2, 34, 62,                      // 93

3, 4, 2, 4,                     // 94

4, 64, 64, 64, 64,              // 95

2, 2, 4,                        // 96

3, 96, 80, 112,                 // 97

3, 120, 80, 112,                // 98

3, 48, 72, 72,                  // 99

3, 112, 80, 120,                // 100

3, 120, 88, 88,                 // 101

3, 32, 120, 40,                 // 102

3, 88, 88, 120,                 // 103

3, 120, 16, 112,                // 104

1, 116,                         // 105

2, 64, 56,                      // 106

3, 120, 16, 104,                // 107

1, 124,                         // 108

5, 96, 16, 32, 16, 96,          // 109

3, 96, 16, 96,                  // 110

4, 48, 72, 72, 48,              // 111

3, 120, 24, 24,                 // 112

3, 24, 24, 120,                 // 113

3, 120, 8, 8,                   // 114

3, 72, 84, 36,                  // 115

3, 16, 120, 80,                 // 116

3, 112, 64, 112,                // 117

3, 48, 64, 48,                  // 118

5, 48, 64, 112, 64, 48,         // 119

4, 72, 48, 48, 72,              // 120

3, 16, 96, 16,                  // 121

4, 72, 104, 88, 72,             // 122

4, 16, 124, 130, 130,           // 123

1, 255,                         // 124

4, 130, 130, 124, 16,           // 125

7, 16, 8, 8, 16, 32, 32, 16,    // 126

0,                              // 127

0,                              // 128

0,                              // 129

0,                              // 130

0,                              // 131

0,                              // 132

0,                              // 133

0,                              // 134

0,                              // 135

0,                              // 136

0,                              // 137

0,                              // 138

0,                              // 139

0,                              // 140

0,                              // 141

0,                              // 142

0,                              // 143

0,                              // 144

0,                              // 145

0,                              // 146

0,                              // 147

0,                              // 148

0,                              // 149

0,                              // 150

0,                              // 151

0,                              // 152

0,                              // 153

0,                              // 154

0,                              // 155

0,                              // 156

0,                              // 157

0,                              // 158

0,                              // 159

0,                              // 160

0,                              // 161

0,                              // 162

0,                              // 163

0,                              // 164

0,                              // 165

0,                              // 166

0,                              // 167

0,                              // 168

0,                              // 169

0,                              // 170

0,                              // 171

0,                              // 172

0,                              // 173

0,                              // 174

0,                              // 175

1, 4,                           // 176

0,                              // 177

0,                              // 178

0,                              // 179

0,                              // 180

0,                              // 181

0,                              // 182

0,                              // 183

0,                              // 184

0,                              // 185

2, 0, 0,                        // 186

0,                              // 187

0,                              // 188

0,                              // 189

0,                              // 190

0,                              // 191

0,                              // 192

0,                              // 193

0,                              // 194

0,                              // 195

0,                              // 196

0,                              // 197

0,                              // 198

0,                              // 199

0,                              // 200

0,                              // 201

0,                              // 202

0,                              // 203

0,                              // 204

0,                              // 205

0,                              // 206

0,                              // 207

0,                              // 208

0,                              // 209

0,                              // 210

0,                              // 211

0,                              // 212

0,                              // 213

0,                              // 214

0,                              // 215

0,                              // 216

0,                              // 217

0,                              // 218

0,                              // 219

0,                              // 220

0,                              // 221

0,                              // 222

0,                              // 223

0,                              // 224

0,                              // 225

0,                              // 226

0,                              // 227

0,                              // 228

0,                              // 229

0,                              // 230

0,                              // 231

0,                              // 232

0,                              // 233

0,                              // 234

0,                              // 235

0,                              // 236

0,                              // 237

0,                              // 238

0,                              // 239

0,                              // 240

0,                              // 241

0,                              // 242

0,                              // 243

0,                              // 244

0,                              // 245

0,                              // 246

0,                              // 247

0,                              // 248

0,                              // 249

0,                              // 250

0,                              // 251

0,                              // 252

0,                              // 253

0,                              // 254

0,                              // 255

};

char c = keyboard.read();

bool firstAlarm = false;

bool secondAlarm = false;

bool thirdAlarm = false;

bool noAlarm = false;

// unsigned long startTime;

// const unsigned long duration = 5000;

#define PS2_F1 49

#define PS2_F2 50

#define PS2_F3 51

#define PS2_F4 52

#define PS2_F5 53

#define PS2_F6 54

void setup() {

Serial.begin(9600);

// startTime = millis();

keyboard.begin(DATAPIN, IRQPIN);

pinMode(BUZZER, OUTPUT);

myRTC.begin();

P.begin();

P.setFont(newFont);

// Parameters

//   alarmType: A value from the ALARM_TYPES_t enumeration, above. (ALARM_TYPES_t)

//   seconds: The seconds value to set the alarm to. (uint8_t)

//   minutes: The minutes value to set the alarm to. (uint8_t)

//   hours: The hours value to set the alarm to. (uint8_t)

//   dayOrDate: The day of the week or the date of the month. For day of the week,

//   use a value from the Time library timeDayOfWeek_t enumeration,

//   i.e. dowSunday, dowMonday, dowTuesday, dowWednesday, dowThursday, dowFriday, dowSaturday. (uint8_t)

// Values for Alarm 1

//   ALM1_EVERY_SECOND -- causes an alarm once per second.

//   ALM1_MATCH_SECONDS -- causes an alarm when the seconds match (i.e. once per minute).

//   ALM1_MATCH_MINUTES -- causes an alarm when the minutes and seconds match.

//   ALM1_MATCH_HOURS -- causes an alarm when the hours and minutes and seconds match.

//   ALM1_MATCH_DATE -- causes an alarm when the date of the month and hours and minutes and seconds match.

//   ALM1_MATCH_DAY -- causes an alarm when the day of the week and hours and minutes and seconds match.

// Syntax

//   myRTC.setAlarm(alarmType, seconds, minutes, hours, dayOrDate);

// // second

// myRTC.setAlarm(DS3232RTC::ALM1_EVERY_SECOND, 0, 0, 0, 1);

// // seconds

// myRTC.setAlarm(DS3232RTC::ALM1_MATCH_SECONDS, 3, 0, 0, 1);

// // minutes

// myRTC.setAlarm(DS3232RTC::ALM1_MATCH_MINUTES, 5, 30, 0, 1);

// // hours

// myRTC.setAlarm(DS3232RTC::ALM1_MATCH_HOURS, 3, 3, 3, 1);

// // date

// myRTC.setAlarm(DS3232RTC::ALM1_MATCH_DATE, 3, 3, 3, 3);

// // day

// myRTC.setAlarm(DS3232RTC::ALM1_MATCH_DAY, 3, 3, 3, dowWednesday);

// // set alarm by seconds every minute

// // set Alarm 1 to occur at 5 seconds after every minute

// myRTC.setAlarm(DS3232RTC::ALM1_MATCH_SECONDS, 3, 0, 0, 1);

// clear the alarm flag

// myRTC.alarm(DS3232RTC::ALARM_1);

// setSyncProvider() causes the Time library to synchronize with the

// external RTC by calling RTC.get() every five minutes by default.

setSyncProvider(myRTC.get);

// Serial << F("RTC Sync");

// if (timeStatus() != timeSet)

//   Serial << F(" FAIL!");

// Serial << endl;

P.displayClear();

}

void loop() {

// change time_t (uint32_t) to uint16_t if need to free more memory

static time_t tLast;

time_t t;

tmElements_t tm;

// keyboard input

if (keyboard.available()) {

char c = keyboard.read();

// check for some of the special keys

if (c == PS2_ENTER) {

Serial.println();

} else if (c == PS2_TAB) {

Serial.print("Tab");

} else if (c == PS2_ESC) {

Serial.print("ESC");

} else if (c == PS2_PAGEDOWN) {

Serial.print("PgDn");

} else if (c == PS2_PAGEUP) {

Serial.print("PgUp");

} else if (c == PS2_LEFTARROW) {

Serial.print("Left");

} else if (c == PS2_RIGHTARROW) {

Serial.print("Right");

} else if (c == PS2_UPARROW) {

Serial.print("Up");

} else if (c == PS2_DOWNARROW) {

Serial.print("Down");

} else if (c == PS2_DELETE) {

Serial.print("Del");

} else if (c == 33) {  // !

// second

myRTC.setAlarm(DS3232RTC::ALM1_EVERY_SECOND, 0, 0, 0, 1);

Serial << "set alarm 1";

firstAlarm = true;

secondAlarm = false;

thirdAlarm = false;

noAlarm = false;

} else if (c == 64) {  // @

// seconds

myRTC.setAlarm(DS3232RTC::ALM1_MATCH_SECONDS, 3, 0, 0, 1);

Serial << "set alarm 2";

firstAlarm = false;

secondAlarm = true;

thirdAlarm = false;

noAlarm = false;

} else if (c == 35) {  // #

// minutes

myRTC.setAlarm(DS3232RTC::ALM1_MATCH_MINUTES, 5, 30, 0, 1);

Serial << "set alarm 3";

firstAlarm = false;

secondAlarm = false;

thirdAlarm = true;

noAlarm = false;

} else if (c == 36) {  // enables alarm with "$" in keyboard

// hours

myRTC.setAlarm(DS3232RTC::ALM1_MATCH_HOURS, 3, 3, 3, 1);

digitalWrite(BUZZER, HIGH);

} else if (c == 37) {  // enables alarm with "%" in keyboard

// date

myRTC.setAlarm(DS3232RTC::ALM1_MATCH_DATE, 3, 3, 3, 3);

digitalWrite(BUZZER, HIGH);

} else if (c == 94) {  // enables alarm with "^" in keyboard

// day

myRTC.setAlarm(DS3232RTC::ALM1_MATCH_DAY, 3, 3, 3, dowWednesday);

digitalWrite(BUZZER, HIGH);

} else if (c == 49 && firstAlarm == true) {  // disables alarm with "1" in keyboard

digitalWrite(BUZZER, LOW);

firstAlarm = false;

noAlarm = true;

myRTC.alarm(DS3232RTC::ALARM_1);

myRTC.clearAlarm(DS3232RTC::ALARM_1);

} else if (c == 50 && secondAlarm == true) {  // disables alarm with "2" in keyboard

digitalWrite(BUZZER, LOW);

secondAlarm = false;

noAlarm = true;

myRTC.alarm(DS3232RTC::ALARM_1);

myRTC.clearAlarm(DS3232RTC::ALARM_1);

} else if (c == 51 && thirdAlarm == true) {  // disables alarm with "3" in keyboard

digitalWrite(BUZZER, LOW);

thirdAlarm = false;

noAlarm = true;

myRTC.alarm(DS3232RTC::ALARM_1);

myRTC.clearAlarm(DS3232RTC::ALARM_1);

} else if (c == 38) {

firstAlarm = false;

secondAlarm = false;

thirdAlarm = false;

noAlarm = true;

myRTC.alarm(DS3232RTC::ALARM_1);

myRTC.clearAlarm(DS3232RTC::ALARM_1);

digitalWrite(BUZZER, LOW);

} else {

// otherwise, just print all normal characters

Serial.print(c);

}

}

// check for input to set the RTC, minimum length is 12, i.e. yy,m,d,h,m,s

if (Serial.available() >= 12) {

// note that the tmElements_t Year member is an offset from 1970,

// but the RTC wants the last two digits of the calendar year.

// use the convenience macros from the Time Library to do the conversions.

int y = Serial.parseInt();

if (y >= 100 && y < 1000)

Serial << F("Error: Year must be two digits or four digits!") << endl;

else {

if (y >= 1000)

tm.Year = CalendarYrToTm(y);

else  // (y < 100)

tm.Year = y2kYearToTm(y);

tm.Month = Serial.parseInt();

tm.Day = Serial.parseInt();

tm.Hour = Serial.parseInt();

tm.Minute = Serial.parseInt();

tm.Second = Serial.parseInt();

t = makeTime(tm);

myRTC.set(t);  // use the time_t value to ensure correct weekday is set

setTime(t);

Serial << F("RTC set to: ");

// printDateTime(t);

Serial << endl;

// dump any extraneous input

while (Serial.available() > 0)

Serial.read();

}

}

t = now();

if (t != tLast) {

tLast = t;

// P.setIntensity(0);

// changes brightness according to light sensor

if (analogRead(LIGHT_SENSOR) < 100) {

// terang banget

P.setIntensity(10);

} else if (analogRead(LIGHT_SENSOR) < 200) {

// terang

P.setIntensity(8);

} else if (analogRead(LIGHT_SENSOR) < 500) {

// normal

P.setIntensity(5);

} else if (analogRead(LIGHT_SENSOR) < 800) {

// gelap

P.setIntensity(3);

} else {

// gelap banget

P.setIntensity(0);

}

// // prints calendar and clock

// printDateTime(t);

// // prints LM35, RTC Temp, and LDR, current display on dot matrix

// Serial << "LM35: " << lm35.getTemp(CELCIUS) << " "

//        << "RTC: " << myRTC.temperature() / 4.0 << " LDR:" << analogRead(LIGHT_SENSOR) << " " << buffer;

uint16_t celciusTemp = lm35.getTemp(CELCIUS);

Serial << buffer << " " << celciusTemp;

if (firstAlarm == true && myRTC.checkAlarm(DS3232RTC::ALARM_1)) {

Serial << " ALARM 1";

snprintf(buffer, sizeof(buffer), "1. 5024201073");

digitalWrite(BUZZER, HIGH);

} else if (secondAlarm == true && myRTC.checkAlarm(DS3232RTC::ALARM_1)) {

Serial << " ALARM 2";

snprintf(buffer, sizeof(buffer), "2. 5024201073 Iqbal Muchlis");

digitalWrite(BUZZER, HIGH);

} else if (thirdAlarm == true && myRTC.checkAlarm(DS3232RTC::ALARM_1)) {

Serial << " ALARM 3";

snprintf(buffer, sizeof(buffer), "3. Keyboard Input");

digitalWrite(BUZZER, HIGH);

} else if (noAlarm == true) {

// snprintf(buffer, sizeof(buffer), " ");

if (second(t) == 9 || second(t) == 39 || second(t) == 14 || second(t) == 44) {

// myRTC.clearAlarm(DS3232RTC::ALARM_1);

snprintf(buffer, sizeof(buffer), " ");

} else if ((second(t) >= 10 && second(t) <= 13) || (second(t) >= 40 && second(t) <= 43)) {

// displays calendar for 3 seconds

digitalWrite(BUZZER, LOW);

snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%d.%s.%d", day(t), monthShortStr(month(t)), _DEC(year(t)));

Serial << " CALENDAR";

} else if ((second(t) >= 14 && second(t) <= 17) || (second(t) >= 44 && second(t) <= 46)) {

// displays temperature for 3 seconds

digitalWrite(BUZZER, LOW);

snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%d °C", celciusTemp);

Serial << " TEMP";

} else {

// displays clock as a default

digitalWrite(BUZZER, LOW);

snprintf(buffer, sizeof(buffer), "%d.%d.%d", hour(t), minute(t), second(t));

}

}

Serial << endl;

}

if (P.displayAnimate()) {

if (firstAlarm == true || secondAlarm == true || thirdAlarm == true || noAlarm == false) {

P.displayText(buffer, PA_RIGHT, 60, 60, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);

}

if (second(t) == 9 || second(t) == 39 || second(t) == 14 || second(t) == 44) {

// dont change PA_OPENING, it fixes weird calendar + temp scrolling

P.displayText(buffer, PA_CENTER, 60, 60, PA_OPENING, PA_OPENING);

} else if (((second(t) >= 10 && second(t) <= 13) || (second(t) >= 40 && second(t) <= 43)) || ((second(t) >= 14 && second(t) <= 16) || (second(t) >= 44 && second(t) <= 45))) {

P.displayText(buffer, PA_RIGHT, 60, 60, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);

} else {

P.displayText(buffer, PA_CENTER, 60, 60, PA_NO_EFFECT, PA_NO_EFFECT);

}

P.displayReset();

}

}

Serial << _DEC(val);

if (delim > 0) Serial << delim;

return;

}

- Hasil display

- clock, yang dimana pada saat detik 10, 13 dan 40, 43 akan tampil kalender dan suhu

- display pada saat alarm 1 bernyala

- display pada saat alarm 2 bernyala

- display pada saat alarm 3 bernyala

- KESIMPULAN

Kode saya memiliki kekurangan yaitu tidak dapat:

- tidak dapat setting detail alarm (contoh: durasi alarmnya) dengan keyboard.

- hanya bisa menampilkan satu per satu karakter (contoh: saat tekan 1 pada keyboard akan tampil 1 tapi saat tekan 2 yang seharusnya menampilkan 12 tetapi hanya 2 saja) pada dot-matrix dengan keyboard.

Detail rancangan input keyboard:

Dengan menggunakan ps/2 keyboard, saya dapat memakai female ps/2 socket sehingga dapat digunakannya pada arduino. Untuk implementasinya kodingannya, saya memakai sebuah library untuk mengubah scan code dari ps/2 menjadi ascii character.